非線形最小二乗法におけるパラメータ誤差の原理

1. 目的

非線形最小二乗法でフィッティングしたとき、最適化で得られたパラメータθに対して、

- どの程度の不確かさ（誤差）があるか

- パラメータ同士がどの程度相関しているか

を評価したい。

本資料では、Marquardt法（Levenberg–Marquardt法） を起点にして、

- Marquardt法の更新式

- ダンピング係数を 0 にした極限（Gauss–Newton法）

- 最適解近傍での線形近似

- 共分散行列Cov(θ)の導出

という順で、数式の流れを整理する。

2. 非線形最小二乗法の設定

観測データを{(xi,yi)}i=1n、モデルをyi≈f(xi,θ)とする。ここで、パラメータベクトルはθ=(θ1,θ2,…,θp)⊤である。

残差をri(θ)=yi-f(xi,θ)と定義すると、残差ベクトルは

r(θ)=r1(θ)r2(θ)⋮rn(θ)

であり、最小化したい目的関数（残差二乗和）は

S(θ)=i=1nri(θ)2=∥r(θ)∥2

である。

3. Marquardt法（Levenberg–Marquardt法）

3.1 残差の線形近似

現在の反復点をθkとし、更新量をΔθとする。

最適解近傍で残差を一次までテイラー展開すると、

r(θk+Δθ)≈rk+JkΔθ

ここでrk=r(θk)であり、Jkは残差のヤコビアン行列（n×p）で

(Jk)ij=∂ri∂θj|θk

である。

3.2 Marquardt法の更新式

Marquardt法では、Gauss–Newton法の正規方程式にダンピング（正則化）を加えて、

Jk⊤Jk+λkDkΔθ=-Jk⊤rk

を解いて更新量Δθを求める。

ここで、λk≥0はダンピング係数Dkは正定値の対角行列（よく使われる例はIまたはdiag(Jk⊤Jk)）である。

更新は

θk+1=θk+Δθ

で行う。

3.3 ダンピング係数の役割（直感）

λkが大きいとき更新は小さくなり、勾配法に近い「安全な」動きになる。λkが小さいとき更新はGauss–Newton法に近づき、収束が速くなりやすい。

したがって、Marquardt法は

- 遠くでは安定性重視

- 近くでは高速収束重視

の性質を持つ実用的アルゴリズムである。

4. ダンピング係数を 0 にすると Gauss–Newton 法

Marquardt法の更新式でλk=0とすると、

Jk⊤Jk Δθ=-Jk⊤rk

となる。これは Gauss–Newton法 の更新式である。

つまり、Marquardt法は Gauss–Newton法を含む拡張（安定化）とみなせる。

5. なぜ J⊤J が出てくるのか（曲率近似）

目的関数

S(θ)=r(θ)⊤r(θ)

の勾配は

∇S(θ)=2J⊤r

である。

さらにヘッセ行列（2階微分行列）は厳密には

∇2S(θ)=2J⊤J+2i=1nri(θ) ∇2ri(θ)

となる。

最適解近傍で

- 残差riが十分小さい

- または 2階微分項の寄与が小さい

とみなせるなら、第2項を無視して

∇2S(θ)≈2J⊤J

と近似できる。これを Gauss–Newton近似 と呼ぶ。

6. 最適解近傍での線形統計モデル

ここから、パラメータ誤差（共分散）を導く。

真のパラメータをθ0とし、観測誤差をεとして

yi=f(xi,θ0)+εi

とする。行列表記では

y=f(θ0)+ε

である。

最適解θの近傍では、モデルを一次近似して

f(θ)≈f(θ)+F(θ-θ)

と書ける。ここでFはモデルのヤコビアン（Fij=∂fi/∂θj）である。

残差のヤコビアンJとの関係は

J=-F

だが、

J⊤J=F⊤F

なので共分散式には同じ形で現れる。

7. 線形近似の範囲でのパラメータ誤差の導出

7.1 線形化された最小二乗問題

最適解近傍では、パラメータずれを

Δθ=θ-θ0

とすると、線形近似により

r(θ)≈ε-FΔθ

となる（符号の流儀により同値な形はいくつかある）。

最小二乗の正規方程式は

F⊤F Δθ=F⊤ε

したがって

Δθ=(F⊤F)-1F⊤ε

となる（F⊤Fが正則であると仮定）。

7.2 共分散行列

観測誤差が

E[ε]=0, Cov(ε)=σ2I

であるとすると、

Cov(Δθ)=(F⊤F)-1F⊤ Cov(ε) F(F⊤F)-1

より

Cov(θ)=Cov(Δθ)=σ2(F⊤F)-1

となる。

残差ヤコビアンJを使えば同値に

Cov(θ)≈σ2(J⊤J)-1

である。

ここでの≈は、「非線形問題を線形化した」ことに由来する。
一方で、線形化後のモデルに対してはこの共分散式は正確である。

8. 「微分ベクトルの直積の和」との関係

各残差riのパラメータ微分ベクトル（勾配）を

gi=∇θri

とすると、

J⊤J=i=1ngigi⊤

である。

すなわち、J⊤Jは

- 各残差のパラメータ感度ベクトルの

- 外積（直積）の和

として表される。

このため、パラメータ誤差は「残差のパラメータ微分ベクトルの直積の和の逆行列」から求まる、と説明できる。

注意：ここで使うのは 残差二乗和 S 全体の勾配 ∇S の外積 ではなく、各残差 ri の勾配 ∇ri の外積の和 である。

9. 実際に使う推定式（σ2 未知の場合）

通常、観測誤差分散σ2は未知なので、残差から

σ2=S(θ)n-p=1n-pi=1nri(θ)2

と推定する。

すると、共分散行列の推定値は

Cov(θ)=σ2(J⊤J)-1

となる。

各パラメータの標準誤差（standard error）は対角成分から

SE(θj)=Cov(θ)jj

で与えられる。

10. 重み付き最小二乗への拡張

測定点ごとに分散が異なる場合、重みwi=1/σi2を用いて

S(θ)=i=1nwiri(θ)2

とする。行列

W=diag(wi)

を用いると、線形近似の範囲で

Cov(θ)≈(J⊤WJ)-1

となる（重みが真の分散に対応している場合）。
未知スケールがある場合は、その推定値をさらに掛ける。

11. まとめ（流れの全体像）

本資料の流れを一行でまとめると、次のようになる。

Marquardt法 ⇒ (λ→0) で Gauss–Newton法 ⇒ J⊤J による曲率近似 ⇒ 線形化モデルの共分散 ⇒ Cov(θ)≈σ2(J⊤J)-1

実務的には、Marquardt法で安定に最適化を行い、収束後のヤコビアンJを用いてパラメータ誤差を評価する、という手順になる。