Table of Contents

optimize_ATLAS.py 使い方マニュアル	3

1. はじめに	3

2. optimize_ATLAS.py の位置づけ	4

2.1 フレームワーク内での役割	4

2.2 他プログラムとの違い	4

3. 必要なファイル構成	4

4. 基本的な起動形式	5

5. Step 1	5

入力データの確認（plot モード）	5

目的	5

起動例	6

確認事項	6

6. Step 2	6

最適化用入力データ生成（make_input_data モード）	6

目的	6

起動例	6

出力	7

7. Step 3	7

外部エンジン単体動作確認（sim モード）	7

目的	7

起動例	7

この段階で確認すること	7

8. Step 4	8

線形パラメータの最適化（lfit モード）	8

目的	8

起動例	8

内部処理	8

9. Step 5	8

非線形最適化（fit モード）	8

目的	8

起動例（独自 SIMPLEX）	9

多峰性が疑われる場合（GA）	9

注意点	9

10. Step 6	9

パラメータスキャン・尤度評価（scan モード）	9

目的	9

起動例	9

解釈	10

11. Step 7	10

サロゲート最適化（mlr / so モード）	10

目的	10

起動例（GPR ベース）	10

注意	11

12. 推奨される実行順序	11

13. 実践的な注意点	11

14. おわりに	12

optimize_ATLAS.py 使い方マニュアル

― 外部計算エンジン（ATLAS）連携型 最適化プログラム ―

1. はじめに

本マニュアルは、
tkoptimize_flex フレームワークを用いた
外部計算エンジン連携型最適化プログラム optimize_ATLAS.py
の使い方をまとめたものです。

本プログラムは主に、

- Silvaco ATLAS などの TCAD

- 外部 exe / dll / so

- 計算コストが高いブラックボックス評価関数

を用いた パラメータ同定・モデルフィッティングを目的としています。

2. optimize_ATLAS.py の位置づけ

2.1 フレームワーク内での役割

optimize_ATLAS.py は、

- 最適化シナリオ（mode）を制御

- 外部計算エンジンを評価関数として使用

- optimize_ATLAS_mf.py を介して
tkoptimize_flex / tkFit_mxy_flex を起動

する アプリケーション層に相当します。

2.2 他プログラムとの違い

| プログラム | 評価関数 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| optimize_mup.py | Python 内部 | 固定次元・物理モデル |
| optimize_peakfit.py | Python 内部 | 可変次元・データ駆動 |
| optimize_ATLAS.py | 外部エンジン | TCAD / 高コスト計算 |

3. 必要なファイル構成

optimize_ATLAS.py を使用するには、以下が必要です。

- optimize_ATLAS.py
メインプログラム

- optimize_ATLAS_mf.py
外部実行対応 mf

- optimize_ATLAS_lib.py
ATLAS 固有 I/O・解析ライブラリ

- *_fit_config.xlsx
フィッティングパラメータ定義

- *_arg_config.xlsx
起動時引数の既定値

- ATLAS 入力テンプレート
（deck / cmd / control ファイル）

- 実測データファイル
（xlsx / csv）

4. 基本的な起動形式

python optimize_ATLAS.py [mode] [options]

mode によって、処理内容が切り替わります。

5. Step 1

入力データの確認（plot モード）

目的

- 実測データが正しく読めるか確認

- Vg, Vd, T の範囲・単位確認

起動例

python optimize_ATLAS.py plot
–infile idvg_measured.xlsx
–xlabel Vg
–ylabel Id

確認事項

- データが意図した軸で表示される

- 欠損・異常値がない

- 単位系が ATLAS 設定と一致している

6. Step 2

最適化用入力データ生成（make_input_data モード）

目的

- 実測データと ATLAS 計算条件を照合

- 最適化用 infile を生成

起動例

python optimize_ATLAS.py make_input_data
–infile idvg_measured.xlsx
–outfile atlas_opt_input.xlsx

出力

- 最適化用に整理された入力データ

- 初期 obs / cal 比較用データ

7. Step 3

外部エンジン単体動作確認（sim モード）

目的

- 最適化を行わず

- 現在のパラメータで ATLAS を実行

- 出力ログを確認

起動例

python optimize_ATLAS.py sim
–infile atlas_opt_input.xlsx
–method simplex

この段階で確認すること

- ATLAS が正常終了する

- ログファイルが生成される

- Id–Vg カーブが妥当

8. Step 4

線形パラメータの最適化（lfit モード）

目的

- 線形パラメータ（prefactor 等）を安定化

- 非線形最適化の準備

起動例

python optimize_ATLAS.py lfit
–infile atlas_opt_input.xlsx

内部処理

- 非線形パラメータ固定

- 線形最小二乗で係数を更新

9. Step 5

非線形最適化（fit モード）

目的

- 外部エンジンを評価関数として

- 全パラメータを最適化

起動例（独自 SIMPLEX）

python optimize_ATLAS.py fit
–infile atlas_opt_input.xlsx
–method simplex
–nmaxiter 200
–tol 1.0e-5

多峰性が疑われる場合（GA）

python optimize_ATLAS.py fit
–infile atlas_opt_input.xlsx
–method ga

注意点

- 実行時間が長い

- 履歴（history.xlsx）を必ず確認

10. Step 6

パラメータスキャン・尤度評価（scan モード）

目的

- パラメータ誤差分布を評価

- 共分散行列に依らない誤差解析

起動例

python optimize_ATLAS.py scan
–infile atlas_opt_input.xlsx
–scan_param Nt
–scan_min 1.0e11
–scan_max 1.0e13
–scan_n 20

解釈

評価関数は、

f(x)≈-2logL(x)

と解釈できるため、

Δf(xi)=f(xi)-fmin

を用いて誤差範囲を評価します。

11. Step 7

サロゲート最適化（mlr / so モード）

目的

- ATLAS 実行回数を削減

- 高次元・高コスト最適化を効率化

起動例（GPR ベース）

python optimize_ATLAS.py fit
–infile atlas_opt_input.xlsx
–method so:gpr

注意

- 初期サンプル数が重要

- surrogate の信頼範囲を常に確認

12. 推奨される実行順序

- plot
→ 実測データ確認

- make_input_data
→ 最適化用入力生成

- sim
→ ATLAS 単体確認

- lfit
→ 線形パラメータ安定化

- fit
→ 非線形最適化

- scan
→ 尤度による誤差評価

- so:xxx
→ 高コスト時の高速化

13. 実践的な注意点

- 外部エンジンは「失敗する前提」で扱う

- ログは必ず保存

- 実行途中で止められる設定にする

- surrogate を早期に検討する

14. おわりに

optimize_ATLAS.py は、

- 外部エンジン

- ブラックボックス評価関数

- 高計算コスト問題

を 同一の最適化思想で扱うための実用ツールです。

optimize_mup / optimize_peakfit と併せて用いることで、
optimize_flex フレームワークの適用範囲が大きく広がります。

本マニュアルが、
外部計算エンジンを用いた最適化作業の
安全で再現性の高い運用に役立つことを願っています。